# АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЧИГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03.10.2024  №  31

с. Новая Чигла

Об утверждении схемы

теплоснабжения Новочигольского

сельского поселения

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «О  общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требовании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Новочигольского сельского поселения Таловского муниципального района согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить  на официальном сайте администрации Новочигольского сельского поселения Таловского муниципального района.

- Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

# Глава Новочигольского

# сельского поселения                                                               С.А.Майгуров

Приложение

к распоряжению администрации Новочигольского сельского поселения от 03.10.2024 № 31

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НОВОЧИГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Новочигольского сельского поселения Таловского муниципального района является:

-Федеральный закон от 27.07.2010г.№ 190—ФЗ « О теплоснабжения»;

- Генеральный план Новочигольского сельского поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения- документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение объектов Новочигольского сельского поселения тепловой энергией;

- реконструкция изношенных тепловых сетей социально значимых объектов, применение труб повышенной надежности (с долговечным антикоррозийным покрытием).

Новочигольское сельское поселение расположено в западной части Таловского муниципального района Воронежской области.

Законом Воронежской области от 30 ноября 2015 года №163-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения Вознесеновское, Никольское и Новочигольское сельские поселения — в Новочигольское сельское поселение с административным центром в селе Новая Чигла.

Новочигольское сельское поселение граничит: на севере – со Старотойденским сельским поселением Аннинского муниципального района и Тишанским сельским поселением Таловского муниципального района, на востоке – с Александровским сельским поселением Таловского муниципального района, на юге - с Вознесенским и Орловским сельскими поселениями Таловского муницпального района и Тройнянским сельским поселением Бобровского муниципального района, на западе – со Слободским сельским поселением Бобровского муниципального района и Старочигольским сельским поселением Аннинского муниципального района.

На территории сельского поселения расположено четырнадцать населённых пунктов: село Новая Чигла, посёлок Введенский, посёлок Маклика, село Никольское, поселок Вознесеновка, поселок Воскресенский, поселок Георгиевский, поселок Коломенский, поселок Леоновка, поселок Михайловский, поселок Новоникольский, поселок Первомайский, поселок Покровский, поселок Шишлянников. Административный центр поселения – село Новая Чигла.

Связь Новочигольского сельского поселения с районным центром - р.п. Таловая, (находящимся в 30 км от села Новая Чигла), и областным центром - г. Воронеж, (находящимся в 160 км от села Новая Чигла), осуществляется по региональным автодорогам: 20 ОП РЗ Н 3-29 «Александровка – Новая Чигла – Никольское» и 20 ОП РЗ Н 1-29 «Таловая– Вознесеновка», выходящим на федеральную автомагистраль В2-0 «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка».

Кроме того, через Новочигольское сельское поселение проходит участок железнодорожных путей общего пользования «Валуйки-Лиски-Поворино-Балашов», что делает местоположение сельского поселения стратегически выгодным.

Согласно данным паспорта сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 года общая численность населения в Новочигольском сельском поселении составляет 3184 человека. В настоящем проекте для расчётов принята численность населения согласно паспорту муниципального образования.

Общая площадь сельского поселения составляет 30522,8 га .

Климат на территории Новочигольского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким сухим летом и умеренно холодной зимой и формируется под влиянием двух ведущих факторов: географического положения и циркуляции атмосферы.

Средняя температура июля +20°С, января -10°С. В отдельные годы отмечалась минимальная температура -39°С и максимальная +41°С. Средняя годовая амплитуда 30°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 450 - 500 мм. Увлажнение неустойчивое. Более половины осадков приходится на теплый период.

Преобладающие ветры, по данным метеостанции «Каменная Степь», в июле – западные, в январе – юго-восточные.

Сезоны года выражаются довольно резко. Зима длится 130 – 150 дней. Зимние температуры неустойчивы, часто бывают оттепели, даже в самом холодном месяце – январе, когда максимальная температура может подниматься до +8°С. Устойчивый снежный покров, как правило, устанавливается к декабрю и сохраняется до конца марта.

Лето начинается с установления средней суточной температуры +15°С. Общая продолжительность летнего периода колеблется от 105 до 120 дней.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

В Новочигольском сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.

Общая протяженность тепловых сетей в поселении составляет - 329 п.м.

Общее количество котлов (энергоустановок) составляет 7 ед.

Общее количество котельных в поселении составляет – 3 шт.

1. Котельная Новочигольской СОШ в с.Новая Чигла ул.Садовая,20, осуществляет теплоснабжение здание школы, детского сада, столовой, библиотеки, Котельная введена в эксплуатацию в 2014г. Котельная оснащена 2 газовыми котлами REX-12 120 0,103Гкал/час каждый. В качестве топлива используется природный газ.

Протяженность тепловых сетей - 138 п.м. d=38мм, d=76мм, d=32мм – подземное.

2. Котельная Никольская СОШ в с.Никольское ул.Ленинская ,103 Б, осуществляет теплоснабжение здание школы. Котельная введена в эксплуатацию в 2019г. Котельная оснащена 3 угольными котлами Универсал-5М. В качестве топлива используется твердое топливо.

Протяженность тепловых сетей - 121 п.м. d=76мм- подземное.

Износ тепловых сетей – 10%.

3. Котельная Октябрьская СОШ в п.Вознесеновский ул.Центральная ,44, осуществляет теплоснабжение здание школы. Котельная введена в эксплуатацию в 1978г. Котельная оснащена 2 угольными котлами Универсал-5М . В качестве топлива используется твердое топливо.

Протяженность тепловых сетей - 70 п.м. d=100мм – подземное.

Износ тепловых сетей – 50%.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Часть жилой застройки отапливается от

индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе), часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Основные проблемы системы теплоснабжения на территории Новочигольского сельского поселения:

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных и электрических теплогенераторов тепла:

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения теплопотерь в тепловых сетях, необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а также замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- реконструкция изношенных сетей теплотрасс;

- строительство блочных газовых котельных для объектов социального и культурно-бытового назначения планируемых к строительству на территории населенных пунктов Новочигольского сельского поселения.

Необходимо предусмотреть проектирование и строительство котельных для обеспечения теплом территорий, осваиваемых под жилищное строительство.

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

1. применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления), как более дешёвого и экологичного вида топлива;

2. реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

3. внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

4. применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

5. использование блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности для новых объектов соцкультбыта, для индивидуальной застройки автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.